Réinitialisation TONER TN-325

## Réinitialisation de la Série d'imprimantes DCP / MFC

Imprimantes DCP-9055CDN, MFC-9460CDN , MFC-9465CDN et MFC-9970CDW:

1- Ouvrez le capot avant.

2- L'affichage devrait indiquer "Cover Open".

3- Appuyez sur le bouton "Effacer".

4- "Reset Menu" apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la cartouche de toner à réinitialiser :

- TN-310 BK, C, M, Y (rendement standard) Toner

- K.TNR-STD - Noir

- C.TNR-STD - Cyan

- M.TNR-STD - Magenta

- Y.TNR-STD – Jaune

- Toner TN-325BK, C, M, Y (rendement élevé)

- K.TNR-HC - Noir

- C.TNR-HC - Cyan

- M.TNR-HC - Magenta

- Y.TNR-HC - Jaune

5- Après avoir sélectionné la cartouche de toner appropriée, appuyez sur OK.

6- Appuyez sur "1" pour réinitialiser et l'affichage montrera Accepté.

7- Appuyez sur le bouton Stop / Exit.

8- Fermez le capot avant et l'opération est maintenant terminée.