Réinitialisation TONER TN-326

## Réinitialisation de l'imprimantes MFC-L8650CDW

1- Appuyez sur le dessin en haut à gauche du « FAX ».

2- Le clavier numérique s’affiche à droite et retenez ou se trouve l’étoile (*)

3- Appuyez sur la flèche de retour pour revenir à l’écran normal

4- ouvrez le capot avant

5- L'affichage devrait indiquer "Cover Open".

6- Restez appuyé sur l’étoile jusque « Reset menu » apparait

4- "Reset Menu" apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la cartouche de toner à réinitialiser :

- STD = standard (petite capacité) c’est la cartouche TN321

- K.TNR-STD – Noir

- C.TNR-STD - Cyan

- M.TNR-STD - Magenta

- Y.TNR-STD – Jaune

- HC (rendement élevé) c’est pour la cartouche TN326

- K.TNR-HC - Noir

- C.TNR-HC - Cyan

- M.TNR-HC - Magenta

- Y.TNR-HC - Jaune

5- Après avoir sélectionné la cartouche de toner appropriée, appuyez sur yes

6-Pour quitter appuyez sur la maison.

7- Fermez le capot avant et l'opération est maintenant terminée.